|  | Общество с ограниченной ответственностью «РемЭнергоСервис» является официальным представителем в Краснодарском крае одного из крупнейших производителей компрессорного оборудования: ЗАО «Челябинский Компрессорный завод». | 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, Тел/факс: (861)275-29-39, www.remenergoservice.ru sale@remenergoservice.ru |
| --- | --- | --- |
|  | Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 |  |

Уважаемые коллеги!

ЗАО «Челябинский компрессорный завод» разрабатывает и производит ресиверы и воздухосборники согласно ГОСТ 15150-69.

1. Общее описание

Ресивер (воздухосборник) представляет собой вертикальный или горизонтальный сварной цилиндрический сосуд с приварными эллиптическими днищами, снабжен бобышками и штуцерами для установки манометра и предохранительного клапана:

- Ресиверы вертикальные (РВ) и горизонтальные (РГ)  объемом до 1 м3 и рабочим давлением до 3,5 МПа.

- Воздухосборники вертикальные (ВВ) и горизонтальные (ВГ)  объемом до 50 м³ и рабочим давлением до 1,6 МПа.

- Температура эксплуатации: -60 °С…+40 °С.

- Срок эксплуатации: до 40 лет.

- Возможна разработка и производство любых воздухосборников по техническому заданию Заказчика.

- Возможность внутренней оцинковки ресиверов объемом до 0,9 м3.

- Весь типоразмерный ряд сертифицирован и имеет разрешение на применение на опасных производственных объектах.

Оборудование изготавливается на высокопроизводительных  комплексах ведущих мировых марок:

- Установка лазерной резки фирмы «BYSTRONIK» обеспечивает высокую точность резки и минимальную деформацию металла.

- Вальцегибочный станок фирмы «SAHINLER» позволяет достигнуть диаметра обечайки для сваривания одним швом до 5 метров.

- Сварочное оборудование фирмы «LINCOLN» помогает добиться толщины свариваемого шва до 25 мм.

2. Технические характеристики РВ-0.9

Табл. №1

| № п/п | Наименование |  |  | Единица измерения | РВ-0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочее давление |  |  | МПа | 1,0 |
|  | Объем |  |  | м3 | 0,9 |
|  | Температура рабочей среды, не более |  |  | °С | 180 |
|  | Температура окружающей среды |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. | Исполнение У2 (сталь 09Г2С-12) | °С | -40…+40 |
|  |  | 4.2. | Исполнение УХЛ1 (сталь 09Г2С-14) | °С | -60…+40 |
|  | Сейсмичность, не более |  |  | баллы | 6 |
|  | Срок эксплуатации стандартный |  |  | год | 20 |
|  | Масса |  |  | кг | 301 |
|  | Габариты (Д×Ш×В) |  |  | мм | 1245×920×2160 |

3. Расчет цен на предоставляемое оборудование

Табл. №2

| № п/п | Наименование оборудования | Цена за единицу, с НДС, руб. | Количество | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздухосборник (манометр, кран шаровый муфтовый, кран шаровый трехходовой муфтовый, клапан предохранительный) | ХХХ,ХХ | ХХ | ХХХ,ХХ |
| Дополнительная комплектация (опции) |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

4. Коммерческие условия

- Условия оплаты: 100% предоплата или 50% предоплата, 50% – по факту готовности к отгрузке. Рассмотрим Ваши предложения.

- Сроки отгрузки оборудования: 40 рабочих дней после предоплаты.

- Договор:

Для подготовки счета и договора просим Вас выслать в наш адрес заявку с указанием перечня заказываемого оборудования, Ваших реквизитов, Ф.И.О. директора и возможных  условий договора.

С уважением и надеждой

на долговременное сотрудничество, 						А.В. Решетников

коммерческий директор ЗАО «ЧКЗ»

Приложение. Общий вид